Létező megoldások:

Image/slot alapú:

- RAUC

- SWUpdate

- Mender

Filesystem/deployment alapú:

- OSTree

Fleet/deployment management

- Mender Server

- Eclipse hawkBit

RAUC

A/B felépítésű: Ha A fut, RAUC csak az inaktív B slotot frissíti. Nem a futó rendszert írja át. Kifejezetten az inaktív slotokat választja az algoritmus telepítési célpontnak.
Telepítés után reboot, ezután rauc status mark-good jelzés. Ha nincs ilyen jelzés akkor fallback  a régire bootloader boot counter vagy watchdog alapján. 
Boot során hardveres watchdogot ajánl a dokumentáció  felismerhető a hibás Linux már akkor is, ha userspace-ig sem jut el
Frissítés: update.rauc bundle-lel történik, manifest, rootfs.ext4, signature fájlok vannak benne. Aláírással biztosítja a hiteles forrást

SWUpdate

Nincs konkrét felépített rendszer, mint a RAUC esetében.
Frissítőcsomag: update.swu:
sw-description, rootfs.ext4, kernel, firmware.bin, config.tar, scripts
Az sw-description mondja mmeg, hogy melyik komponenssel mi történjen. Ezzel nem kötelező teljes OS image-et cserélni lehet
Különféle handlerekkel telepít: raw flash, UBI, file, partition, bootloader, script, saját handlerekkel bővíthető
Megvalósítható az A/B felépítés , de a konkrét stratégiát nekünk kell konfigurálni
Biztonság: az sw-description aláírható, az egyes komponens image-ekhez hash tartozik a hitelesség megőrzése érdekében

Mender

Nem csak update engine. Az is érdekli, hogy melyik eszköz, mikor, melyik verzió t kapja meg és mindez sikerült-e. A/B frissítési modellt használja
Tipikusan legalább négy partícióval dolgozik: boot, rootfs A, rootfs B, data. A data partícióban azok az adatok, amik update után is megmaradnak robosztus rollbackhez nagyon jó.
Tranzakciószerű frissítés: DownloadArtifactInstallRebootVerify
	OK Commit

FAILRollbackReboot

Hitelesítés: metaadatok és payload cheksummal és kompatibilitási információkkal. Az update.mender aláírható és konfigolható úgy, hogy ne fogadjon el aláraítlan vagy hibás aláírású frissítést.

OSTree

Deployment A, deployment B, deployment C van a fájlrendszerben. A tartalom content-based objektumtárban van, nem kell a fájlokat verziónként tárolni kb egy git rendszer OS bináris fájlokra. Az A/B megoldással ez majd jól összehasonlítható lesz szerintem.

hawkBit

ez nem konkrétan ide tartozik, de talán érdekes lehet. Igazából egy flottakezelő frissítésekre. Az egyes gépek frissítés mehet RAUC/SWUpdate módszerrel. Ha sok embedded rendszerünk van, akkor jó lehet, mert tud csoportos műveleteket és threshholdokat beállítani.

Saját telepítő terv

Valamelyik A/B modellt használó megoldás, preferáltan RAUC, mert az tűnik a legkiegyensúlyozottabbnak, illetve a legletisztultabbnak a szakdolgozat szempontjából. SWUpdate-tel összehasonlítani, hogy a problémát hogyan lehet megoldani egy slot based és egy handler based rendszerrel. A Mender egy nagyobb, ipari referenciaként funkcionálna, amiből akár át lehetne venni bizonyos tervezési mintákat, mint pl a külön data partíció, tranzakciós update (pl ha minden explicit OK, akkor adunk csak mark-good jelet), rollbackelhető config és migráció (ha valamilyen hivatkozás módosulna a frissítés során akkor arról tartanánk backupot, snapshotot a data partícióban például, amit commitkor törlünk). 
A frissítési folyamat tehát nagyjából úgy nézne ki hogy a szerverről küldünk egy update-et, ezt az embedded rendszer letölti. Megvizsgálja, hogy minden oké-e vele, egy pre-check (Menderből): aláírás, kompatibilitás, verzió, tárhely igény. RAUC telepítené ezután az inaktív slotra a frissítést, U-Boottal kiválasztjuk az új slotot és arról rebootolunk. Saját health checkkel megnézzük, hogy a service-ek, a network, a /data és a filesystem rendben van-e, ha igen akkor commit és mark-good, kész az új rendszer. Ha nem jó valami, akkor rollback és a régi slotra visszaállni. A a /data partíción lévő config és fontos adatok backuppolása valahol a tényleges frissítés előtt történne, Ha frissítés félremegy valahol és ezek módosulnak, akkor A/B visszaállás mellett vissza tudunk állni a régire (gyakorlatilag egy második réteg a védelmi mechanizmusban). Emelett még a /data partíción tárolhatjuk az éppen aktuális állapotot, ami perzisztens, így újraindulás után is megmarad. Ez a state machine állapotai még kérdőjelesek a fejemben, de így első körben: INSTALLING, BOOT_TEST, COMMIT_PENDING, COMMITTED, ROLLBACK_PENDING, ROLLED_BACK, de ez még képlékeny, valószínűleg bővülni és módosulni fog. Mindez alatt egy watchdog is futni fog, ami össze lesz kötve a boot counterrel, health checkkel és a rollback mechanizmussal. 
Természetesen mindezt szabványoknak és update framework-öknek megfelelően implemetálom.

Lehetséges leendő források (nem feltétlenül, lesz benne minden a végleges dolgozatban, csak összegyűjtöttem, amiket találtam és olvastam)

https://rauc.readthedocs.io/en/latest/

https://github.com/rauc/rauc

https://docs.u-boot-project.org/en/stable/

https://docs.u-boot.org/en/stable/api/bootcount.html

https://buildroot.org/docs.html

https://buildroot.org/downloads/manual/manual.html

https://www.qemu.org/documentation/

https://docs.mender.io/

https://sbabic.github.io/swupdate/

https://ostreedev.github.io/ostree/

https://hawkbit.eclipse.dev/#/

https://docs.balena.io/reference/os/overview

https://docs.kernel.org/

https://busybox.net/

https://systemd.io/

https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/latest/systemd.service.html

Szabványok, best practice-ek:

https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/193/final

https://www.rfc-editor.org/info/rfc9019/

https://theupdateframework.io/docs/security/

https://uptane.org/docs/2.0.0/standard/uptane-standard